# PRODUITS

## DRAINS ET ACCESSOIRES

### Drain de cuivre avec dôme anti-vandalisme :

#### Dôme : anti-vandale en aluminium avec couvercle rabattable.

#### Anneau de serrage : en aluminium avec canaux de drainage.

#### Tablier de drain et manchon : assemblage en cuivre soudé, tablier [plat] [encastré].

#### Boulons : en acier inoxydable soudé sur le tablier.

#### Dimensions :  à valider sur place

#### Produit : DRAIN FLIP-TOP [TOIT NEUF] [RÉFECTION] de Millenium

### Régulateur de débit :

#### Régulateur en aluminium repoussé sans joint d’une hauteur de 4.4’’ (112 mm) avec cannelures de drainage et orifices supérieurs de 4’’ (102 mm) de diamètre conçu pour limiter le débit d’eau aux fins de conformité avec la réglementation municipale.

#### Produit : RÉGULATEUR DE DÉBIT de Millenium

### Joint d’étanchéité pour drain :

#### Joint fabriqué avec bride en nylon et vis en acier inoxydable avec la résistance nécessaire pour comprimer le joint en caoutchouc EPDM.

#### Collier de serrage [MJ] [Fernco] en acier inoxydable.

#### Dimensions : [3’’ (76 mm)] [4’’ (102 mm)] [5’’ (127 mm)] [6’’ (152 mm)].

#### Produit : JOINT D’ÉTANCHÉITÉ de Millenium

### Grillage de protection pour ballast :

#### Cylindre en acier inoxydable, calibre 22, avec trous usinés de 1/4’’ (64 mm) et bords supérieur et inférieur repliés. Conception à agrafe de fixation ajustable convenant aux dômes de diamètre de 10.5’’ à 12.5’’ (267 à 318 mm).

#### Produit : GRILLAGE DE PROTECTION de Millenium

FIN DE LA SECTION